杭州市秀水小学多媒体采购项目

招

标

文

件

杭州市秀水小学

2020年8月12日

目   录

第一部分 招标公告

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

第三部分 项目技术规范和服务要求

第四部分 杭州市秀水小学多媒体设备所需材料清单

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，经政府采购监督管理部门批准，杭州市秀水小学，就其“多媒体采购”项目进行招标采购。具体内容如下：

1．招标目的：为规范学校办学行为，促进廉政建设，体现招标的公平、公正、公开原则，提高招标透明度，我校决定对2020年8月13日至2020年8月16日期间学校新建综合楼多媒体采购项目进行招标采购。

2．项目名称：杭州市秀水小学多媒体采购项目

3．招标内容：多媒体6套，包括安装、调试、验收和售后服务等，具体详见招标文件第三部分《项目技术规范和服务要求》。

4．合格的投标人应具备的资格要求：

(1)在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且符合、承认并承诺履行邀请招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产销售的；

5．采购方式：招标。

6．获取标书的时间、地点和条件：

（1）投标意向的单位，请于2020年8月13日至2020年8月14日止（工作时间上午9：00-12：00，下午14：00-17：00，节假日除外），杭州市秀水小学三楼总务处获取招标文件，地址杭州市秀里街306号。

（2）获取标书时必须提供的材料：企业法人营业执照复印件、法人委托书或单位介绍信等文件（均需加盖公章）。

7．邀请投标截止时间与地点：2020年8月16日上午9时00分，地点：杭州市秀里街306号，杭州市秀水小学。

8．开标时间与地点：2020年8月18日上午9时30分，杭州市秀水小学三楼办公室，地点：杭州市秀里街306号。

9．采购人联系方式：杭州市秀水小学，联系人：单老师 ，联系电话：13735467381；

第二部分 编制和提交采购文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：杭州市秀水小学多媒体，包括安装、调试、验收和售后服务等。 三、项目实施地点：杭州市秀水小学。 四、要求质量标准： ⑴投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，并满足采购人的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性。 ⑵投标货物必须是2020年6月1日以后生产的原装合格产品，为当前市场主流商用产品。所供货物与合同规定的型号与配置相一致，确保产品质量合格使用。 ⑶设备安装验收后，根据国家质量相关规定及投标承诺提供售后服务。投标人须提供本地化服务，在杭州市区设有投标货物的专业维修机构，配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应，对一般故障能在2小时内响应，4小时内到达现场，8小时内解决问题。必要时提供配件，保证使用单位的正常工作。 五、主要技术参数和性能要求：详见第三部分项目技术规范和服务要求。 六、项目实施期限：2020年9月1日之前完工(合同签订后15日内完成安装、调试，系统投入试运行后，做好培训工作，由学校组织验收)。 七、质保（服务）期：要求不少于三年现场技术服务（硬件设备要求提供原厂商不少于三年7*24免费现场技术服务）。包括功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。 八、投标单位要求：投标单位必须为政采云供应商。 |  |
| 2 | 本次采购预算：18万元 |  |
| 3 | 合同名称 | 《杭州市秀水小学多媒体采购项目合同》 |
| 4 | 投标有效期：自投标截止日起3天。如使用单位认为必要，可延长至总计最长不超过10天。 |  |
| 5 | 邀请投标保证金数额：0元。 |  |
| 6 | 投标文件份数：正本壹份、副本两份。 投标文件要求胶装，不接受活页装订的投标文件。 |  |
| 7 | 投标文件递交至地点：杭州市秀里街306号，杭州市秀水小学三楼总务处； |  |

一、总   则

1. 项目说明

1.1 项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.2 采购单位为：杭州市秀水小学为本项目的采购人(合同中的甲方)，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

1.3投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了招标文件的所有内容。

1.4 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，保证不伤害采购人的利益，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

二、开标时间

由采购人构将于2020年8月18日上午9时00分，杭州市秀水小学三楼会议室开标，各投标人法定代表人或授权委托人应准时参加，并携带本人有效证件原件，投标文件中按要求提供授权委托书。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

- 定 标

- 评标由采购人依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况，任何其他外部证据均不得作为评标的依据。对实质上响应招标文件的投标人，以最低价中标的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，确定第一、第二中标候选人，由采购人按照国家有关法规进行定标，原则上第一中标候选人为中标人。

第三部分 项目技术规范和服务要求

- 一、项目背景

杭州市秀水小学根据学校发展需要，对学校综合楼窗帘进行添置，从而提学校教室和办公室的整洁。现以在“公开、公平、公正”的前提下，进行窗帘项目采购，采购完成后货物送秀水小学。

- 二、基本要求

1．供货时间：2020年8月21日，相关设备到达安装现场，并提前通知校方进行清点初步验收。

2．安装调试：2020年8月26日完成设备安装调试，提请校方最终验收。

3．项目验收：2020年8月28日前完成全部设备验收，并能够正常使用。

4. 售后服务：三年7*24小时免费设备保修和售后现场技术服务，在质保期内，供货方应对所供设备提供现场免费保修。质保期内，非因操作不当或非人为因素造成要更换的零配件及设备由供货方负责包修、包换。在质保期结束前1个月，供货方要对窗帘进行一次全面的维护与保养。质保期后供货方仍应负责对窗帘提供终身维修服务，并对窗帘进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费，各配件的折扣价应在投标文件中注明。供货方在投标文件中必须明确说明该项服务承诺。

- 三．参数要求及窗帘清单

| 序号 | 产品名称 | 参数类别 | 参数要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超短焦 激光 投影机 | 爱普生 | 产品性能： 1.4000流明高色彩亮度*1，2500,000:1高对比度*1 2. 约78cm距离（广角）投影130寸大画面*2 3.光源使用寿命20，000*3小时 4.高防尘性能设计 5.智能化网络管理：持智能设备的屏幕菜单式调节功能，通过直接操作智能设备即可调整投影机的设置 6.无线投影功能（选配）：插入选配无线网卡ELPAP10即可实现无Wi-Fi 网络环境下的无线投影 7.无PC 投影：支持无PC投影，只需将USB存储设备插入投影机接口，无需连接电脑即可播放图片、视频等文件 规格： 1.液晶板尺寸：0.67英寸 2.驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵 3.像素数：2,304,000点（1920x1200）x3 4.分辨率：WUXGA 5.横纵比：16:10 6.刷新率：192-240Hz 7.镜头：1.35倍数字变焦，手动聚焦，F=1.60，f=4.2mm 8.光源： 类型：激光二极管 9.寿命：20,000小时（功耗模式：标准，安静） 30,000小时（功耗模式：扩展） 10.屏幕尺寸（投影距离）：70寸-130寸（40.5-78.1cm） 11.投射比：0.27（广角），0.37（长焦） 12.亮度*1： 白色亮度（标准模式）：4,000流明 色彩亮度（标准模式）：4,000流明 13.对比度*1：2,500,000:1（颜色模式：动态；光源模式：标准；变焦：广角） 14. 显示技术：3LCD 具有节能与环保证书 具有国家强制性产品认证书 |
| 2 | 智慧助教无尘白板 | 迈杰 | 电子白板部分： - 触摸技术：红外触摸技术，采用手指或其他材料在电子白板上直接书写，无须专用笔，使用方便； - 响应时间：≤8ms；采样率：120帧／s；触摸精度：6mm； - 支持多点及手势触控； - 供电方式：USB供电； - ★具有物理开关按键，可一键开启/关闭白板的触摸功能，并有相应的语音和指示灯提示； - 书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm - 板面材料：进口0.4mm搪瓷白板 - 板面硬度：＞4H - 板面颜色为白色。板面具备耐擦拭性，一般的水性白板笔都可以直接用干布擦拭；使用寿命不低于10年； - 板体尺寸：（1878mmx1202mm）； - 板体尺寸比例:（16：10）； - 投影效果：板面需要经过特殊工艺处理，减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑； - 抗腐蚀：甲苯、丁酮、酒精、油脂、石油、乙酸乙酯、二甲苯等几种常见腐蚀剂浸泡1小时，无变化 互动电子白板软件 1、★支持对电脑上的视频界面或其他动态画面进行电子批注，并且在批注时不影响电脑画面的正常播放； 2、悬浮图标：白板软件支持开机自动启动和浮标显示功能，当不使用白板软件时，浮标总是置于桌面最上方，且可以自由拖动至桌面任意位置； 3、快捷调用功能：悬浮图标上具备多种工具的快捷调用，包括批注、擦除、截屏等功能； 4、电子批注可更换的笔迹类型≥3种，笔迹颜色≥6种，笔迹粗细的调节方式为滑块式线性调节； 5、★支持通过手势快速息屏和唤醒，息屏期间可用白板笔直接在白板上进行板书，息屏期间不会产生任何触摸操作； - ★笔迹调整功能：支持对已经批注在白板界面内的笔迹重新更换颜色和粗细； 7、★常用教学工具：软件具备插入形状、屏幕截图、放大镜、计时器、更换背景等多款实用性较强的教学工具； 8、★板中板功能：软件最多可同时打开4块的板中板画面，方便教师记录书写多个角度的知识点； 9、支持一键录屏，并将录好的视频文件默认放置在电脑桌面上和备份至教师的个人网盘； 10、★多屏对比：支持在软件内同时打开多个PPT、Word、Excel、PDF、TXT、HTML、MP4、MP3等主流格式的文件，并自由分屏进行对比教学。 11、展台调用：在软件内可调用USB视频展台的图像画面，并支持在画面上进行批注、拍照、缩放等操作，同时展台画面可与打开的文件画面同时进行分屏对比； 12、无线投屏：支持手机/平板（Android、IOS）和笔记本电脑（Windows、macOS）屏幕画面的无线投屏功能； 13、资源分享：学生可通过微信实时获取当前课程的电脑画面和互联板书的屏幕截图、课程结束后可自动获取相应的课件文件和录课文件，方便课后复习。 14、师生互动：学生可以通过微信加入课程，参与课程签到和与老师的课内互动答题； 15、屏幕广播：支持老师一键将自己的屏幕画面推送至所有学生小组屏上，并自动全屏显示； 16、小组互推：支持学生小组之间的屏幕互相推送和显示； 17、推送主屏：老师可以下发推送权限，允许学生将自己的屏幕画面推送至教师端显示； 书写白板部分： - 书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm； - 板面材料：进口0.4mm搪瓷白板； - 板面硬度：＞4H 4、板面颜色为白色。板面具备耐擦拭性，一般的水性白板笔都可以直接用干布擦拭；使用寿命不低于10年； - 板体尺寸：（1878mmx1202mm）； - 板体尺寸比例:（16：10）； 7、投影效果：板面需要经过特殊工艺处理，减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑； 8、抗腐蚀：甲苯、丁酮、酒精、油脂、石油、乙酸乙酯、二甲苯等几种常见腐蚀剂浸泡1小时，无变化 9、书写白板可根据学校实际需求更换为书写绿板。 绿色推拉滑动书写板（粉笔书写，可根据实际需求配置）： 1、推拉滑动绿板基本尺寸：1850mm x 1240mm x 1块（推荐尺寸，长度可定制）； 2、书写板面材质：采用韩国技术烤漆板，亚光；无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任意角度都能正常观看，可视效果佳无反光 ，有效地保护师生的视力健康。 2、★书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm；单位面积抗压:0.8MPa； 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.3mm，流水线一次成型，设有加强凹槽，造型美观、耐用； 6、板面与衬板粘贴：采用环保多元醇胶，机械化制作，高温一次成型，，耐湿度为全天候，符合GB7124胶粘剂测定方法。 ★7、边框材料：和点在白板外框一致的铝合金型材包边处理； 书写板基本尺寸：≥1825mm x 1200mmX1块（可根据学校具体要求适当调整）书写绿板可根据学校实际需求更换为书写白板 8、安装结构：内外双层结构，内层为一块固定书写板与电子白板正面平齐，外层为一块外挂式滑动书写板，可在书写板和电子白板外侧水平滑动； 9、采用上吊静音PU滑轮，下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 10、轨道采用不低于3mm厚度的航空铝材，保证产品使用寿命 11、★滑动板下方有集成水平式笔槽设计的塑料一次成型的塑料圆弧把手，方便老师移动 壁挂机中控部分总体功能要求： 外观要求 1、★箱体采用优质冷轧钢板材料，表面喷塑，门板材料采用白色印花彩钢板； 2、★展台工作平台采用隐藏式铰链设计，工作台面无遮挡，便于展示 A4幅面试卷、习题册等大尺寸画面； 3、★门板外边两角采用圆弧形设计加塑料防撞盖，防止老师和学生使用时碰伤； 4、★左右均有出线孔，能够独立安装在黑白或电子白板的任意一侧，并设有防止脱落装置 结构要求 1、★箱体内有独立空间设计，可以放置1L标准的独立机箱微型电脑，可放置标准无线键鼠； 2、产品整体采用模块化设计，各个主要功能模块要采用前拆式设计； 3、★为防止无线键鼠接收器损坏、丢失或信号屏蔽，要求机箱顶部预留USB接口位置供无线键鼠使用； 安全性要求 1、产品内部走线隐蔽，要有专用的理线设计，避免内部线路过于混乱，造成信号互相干扰； 2、整机通过电磁兼容测试、接地电阻测试、抗电强度测试、接触电流测试、爬电距离和电气间隙测试、绝缘电阻测试、防雷浪涌（冲击）抗扰度测试 3、★整机所有电路板均要求具有外壳，不允许裸露在外； 4、★机箱内各模块均有功能使用说明、维护说明和安全提示标志； 5、宽电压设计：产品在130-260V的电源电压范围内，都可以正常工作 6、产品无故障运行时间不低于2万小时并提供检测报告 整机基本功能 1、★壁挂一体机包含电脑、视频展台、中控系统、功放系统、无线话筒功能模块，各模块之间可以通过按键、旋钮等方式实现快速控制和切换，提高老师上课效率； 2、内置功放：内置2x30W数字式功放，带混响功能 3、无线话筒：内置2.4G无线话筒，具有电量提示、PPT翻页、激光教鞭功能。并可以跨教室使用并具备锁频功能，防止串频。话筒具备快充功能（充电10分钟，使用1小时以上），具备防过冲保护； 4、★输入接口要求： 至少具备3路HDMI、1路3.5mm音频，2路USB3.0； 5、★输出接口要求：至少具备2路HDMI、1路3.5mm音频、1路RS-232接口、1对音箱接线柱； 6、★电源要求：至少具备1路AC-220V输入；4路AC-220V输出，1路DC-12V输出；4路DC-5V输出。 整机控制 - ★一键开关机：仅需一个按键，能够同时开关电脑、投影机、展台等设备；也有单独控制电脑、投影机和话筒的独立开关； - ★关机提醒功能：设备关机时，能通过语音播报和屏幕倒计时来提醒用户当前设备开始进入关机； - ★具备一键静音功能，能够一键关闭话筒、电脑和整机系统提示音； - 笔记本接口正面预留：具备至少1路3.5mm音频；1路HDMI；2路USB；1路USB-B（电子白板）接口； - 信号切换：能通过旋钮对至少6路信号源的音视频信号同步自由切换； - ★电子白板自动切换：笔记本优先识别功能，能够方便的在内置计算机和笔记本间进行自动切换使用。 展台部分 - 采用≥20倍光学变焦，10倍数字变焦镜头。 2、有效像素≥300万像素，自动白平衡，自动光圈、自动对焦功能LED辅助光源，支持： 920X1080,1280X720,1024X576,800X448；亮度信噪比计权（S/N）≥48dB，自动增益AGC≥9dB。 3、拍摄幅面≥A4 4、★具有信号直接输出功能。一键切换即可使展台画面输出给投影机，无需打开电脑启动专用软件，方便老师快捷使用。 5、展台有直接的控制旋钮可以支持放大、缩小、旋转、冻结、灯光等常用快捷操作。 6、支持USB图像输出，有独立展台软件使用，也可以支持电子白板调用视频展台图像，方便操作。 7、操作快捷化设计：展台和中控一体化设计，只需拉出展台即可直接使用，无需进行折叠、调整位置等多余操作。 8、★自动关机功能：展台使用完毕复位后，在2分钟内如无操作，展台能自动关机。 9、支持修改图像分辨率、并可对画面进行缩放、翻转、冻结、实时截屏等操作； 10、★支持多画面模式，方便进行对比教学，可同时显示9个实物抓拍图像和本地导入的图片； 11、可插入电脑上的本地图片，或者将当前的实物抓拍图像保存至本地文件； 12、★二维码扫码功能：可识别图像中的二维码，若二维码为网址信息，则自动调用电脑浏览器访问该网址； 13、撤销和恢复功能：可通过触控或鼠标，取消或恢复最近的一次操作，避免误操作带来影响； 14、软件具备远程自动升级功能，在连网状态下能够自动进行版本更新，也可以手动关闭远程更新功能； 15、★支持热启动：支持打开展台软件后，再打开或者插入展台进行使用，无须提前打开展台。 计算机部分：（品牌需选用HP、联想、戴尔之一） ★必须内嵌在壁挂式多媒体箱体内； 主机要求： ★1、CPU： Intel Core i5 9500T 2.2 2666MHz 9M 6C 35W CPU，主频≥3.0GHZ； 2、主板与接口：Intel B360芯片组及以上。 3、内存：≥4GB DDR4 2666MHz； ★4、硬盘：≥128G M.2 2280 PCIe NVMe SSD固态硬盘； 5、显卡：主板集成显卡，标配DP+VGA双接口，支持双屏显示； 6、声卡：集成声卡； 7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Intel 802.11ac无线网卡和蓝牙4.2组合； 8、键鼠：无线键鼠套（须可放入壁挂机箱壳内） 9、接口：≥6个USB接口（前置≥2个USB 3.1）、2个DisplayPort接口、1个HDMI接口 10、电源适配器：≤65W； ★11、支持一键开关机及独立控制开关机功能； 12、要求支持系统软保护，防止误删或误操作以及计算机病毒干扰。 13．原厂预装windows10操作系统 14、★自带PC管理系统，支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理； 15、★管理系统支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原和还原点瞬间创建； 16、★管理系统支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传； 17、★管理系统支持从WINDOWS界面对1000台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式； 18、管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统； 19、★管理系统支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原； 20、管理系统支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址； 21、管理系统支持流量和访问限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并设置能够精确到秒的生效时间区间，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外。 22、★提供强制3C证书、节能产品认证证书及软件著作权登记证书； 多媒体管理 1、内置多个主流投影机和交互电子平板厂商的设备常用功能控制码。 - ★中控各信号源的控制码支持通过交互界面进行自定义配置。 - 支持对中控、电脑的MAC地址进行读取并自动上传至学校管理平台。 - 支持上报当前教室电脑的IP地址、内存和硬盘使用率、性能配置信息至学校管理平台。 5、支持将IC卡刷卡名单通过EXCEL电子表形式进行导入。 6、支持将当前教室的多媒体设备进行激活、绑定至学校管理平台。 7、注册管理功能：壁挂一体机安装完毕后，可以通过软件进行设备的登记和注册。方便学校查看和管理。 - 固件升级功能：壁挂一体机固件可以自动远程升级更新，无需人工操作。 8、参数配置功能：壁挂一体机的主要配置参数都可以通过电脑进行个性化设置。 音箱部分 - 扩声方案：数字式高保真功放。 - 额定功率2×20W。 - 阻抗：4欧姆。 - 频响范围：80-20KHz。 5、灵敏度：≥80dB（A计权）。 - 失真：THD +N≤0.2。 - 喇叭：中低音喇叭单元：2×3英寸，4Ω；高音单元：2×1英寸，4Ω。 7、箱体材料：中密度纤维板。 8、安装方式：音条式设计，安装在左侧白板上方。箱体自带安装挂架。 9、★数字时钟：时钟单个字体高度≥35mm，10米内能正常看清时间。 - ★音箱尺寸不小于：长x宽x深＝1100x120x100（mm） 安装要求： - 书写白板、电子白板、壁挂一体机三个部分要用统一的银色铝合金型材外框框成一个整体。 2、配套银色铝合金笔槽长度不小于1200mm。 3、提供配套的白板笔和板擦 商务要求： 1、产品整机通过国家强制3C认证，提供证书。 - 制造厂商必须通过ISO90001, ISO14001，GB／T28001－2011认证； - 产品需提供省级以上检测报告。 - 提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖生产厂商公章 - 制造厂商提供原厂家针对该项目的授权书和售后服务承诺书； 6、制造厂商是中国教育装备行业协会会员； 7、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心出具的2万小时无故障检 |

# 报价表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 投标总价（大写） | 项目实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体设备 | 6 |  |  | 天 |
| 大写金额 |  | 元 |  |  |  |

承 诺 书

本单位在向杭州市秀水小学提供服务期间，做出如下承诺：

- 在供货期间，不向杭州市秀水小学的任何教师及领导赠送物品、礼金或有价礼券；

- 所提供的物品，质量合格，绝无三无产品；

- 定制物品，符合相应的安全规范；

- 供货物品如市场价格下降，能联系学校并主动降价； 如市场价有提升，需征求学校同意后方可提价；

- 服务及时，能虚心听取学校意见；

以上条款，如有违反，愿接受杭州市秀水小学处罚。

承诺人：

承诺时间：   年   月   日